招标文件

项目名称：学校5、6号公寓楼监控改造工程采购及服务

(项目编号：维2018016号)

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

时  间：2018年7月12日

第一章    招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对学校5、6号公寓楼监控改造工程采购及服务实行招标，该项目已具备招标条件，现诚邀具有资质合格的供应商前来参加

我院将本着“公开、公平、公正、择优的评标原则，严格按照招标程序进行本次招标工作。

一、项目名称及内容：学校5、6号公寓楼监控改造工程采购及服务

二、招标方式：综合评分法

三、交货期：由甲、乙双方在合同中商定。

四、交货地点：采购单位。

五、潜在供应商报名资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定；

2、具备法人资质，合格的经销范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3、机电安装与建筑智能化专业承包资质，黑龙江省安防工程企业资质。

六、报名时间及方式：

有意向参加本项目招标的潜在供应商，如资格条件符合本项目“潜在供应商的资格要求”并确定参加本次招标报价活动，须到黑龙江省经济管理干部学院资产管理处报名，同时携带以下证明资料：

①法定代表人授权书(法人代表参加谈判不需提供，法定代表人授权书应由法定代表人签字并加盖公章，否则无效)及授权人身份证复印件；

②企业法人营业执照副本及复印件；

③税务登记证副本（复印件并加盖供应商公章）及复印件；

④组织机构代码证原件及复印件；

⑤机电安装与建筑智能化专业承包资质证书；

⑥黑龙江省安防工程企业资质证书。

待工作人员确认后，报名成功。只有在黑龙江省经济管理干部学院报名并经确认的潜在供应商，方有资格参加本项目的招标会。

报名时间：自2018年 7月10日9时至11时。

报名受理人及联系电话：姜浩 13766873456

地  址：黑龙江省经济管理干部学院（哈尔滨市南岗区学府路五号）保卫处

七、招标文件获取方式：

报名成功后，请在黑龙江省经济管理干部学院网站获取“招标文件”的电子版。

八、本次招标会开始时间：2018年7月12日8时30分(北京时间)

1.签到。报价供应商签到时间： 2018年 7月 12日 8时至8时30分。

2.招标地点：黑龙江省经济管理干部学院 资产管理处会议室

3.供应商应提交投标文件正本一份，副本叁份，必须密封并加盖骑缝章。

采购人： 黑龙江省经济管理干部学院

2018年7月12日

第二章 厂商须知

A  说  明

一、合格供应商范围：

1、谈判文件中规定的其它与采购项目有关的资质条件。

二、委托

非法定代表人参与谈判，须提供《法定代表人授权书》（统一格式）；如法定代表人亲自参与谈判，须提供参加说明签章。

B  报送文件

三、竞争性谈判报价计量单位

竞争性谈判报价中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

四、报价

1、所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点价格。

2、谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（报价供应商报送技术参数时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的最终报价（该报价将做为最终的成交价格）。

3、具备初始报价,方有资格做第二次报价。

4、如入围供应商未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该供应商提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

5、报价供应商所上传的技术参数条款必须满足以下要求，否则报价无效：

5.1经谈判小组认定报价供应商未按实际技术参数作应答，而是完全复制竞争性谈判文件技术要求相关内容作为其报价项目技术参数一部分的，报价无效。

6、报价供应商出现下列情况之一的将被认定为报价无效：

6.1 报价供应商未按竞争性谈判文件要求提交的；

6.2超出经营范围报价的；

6.3 未按竞争性谈判文件规定要求签署、盖章的；

6.4报价文件中提供虚假材料的；

6.5报送的技术参数与所提供的证明文件不一致的；

6.7法定代表人授权书无法定代表人签字或没有加盖投标人公章的；

6.8报价供应商对谈判小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

6.9上传文件未完全满足竞争性谈判文件中的条款和指标的；

6.10投标产品有重大偏离经谈判小组认定无法满足谈判文件需求的；

6.11谈判小组认为，报价供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。报价供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该报价供应商以低于成本报价竞标，报价无效。

五、报送资格证明文件和商务文件

★1、（企业法人）营业执照（年检有效期内、范围内经营）

★2、法定代表人授权书（应由法定代表人签字并加盖公章）或提供本项目由法人本人参加的说明，否则报价无效

★3、法定代表人及投标代表身份证明(身份证复印件)

★4、交货期、交货地点的承诺；

★5、售后服务承诺

★6、报价单位情况表

(所有报送的资格证明文件和商务文件均须加盖公章，未按要求报送资格证明文件和商务文件，报价无效。)

评分标准和评分细则

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 35 | 在满足招标文件要求下，已报价金额倒序得分，最低报价得30分依次减5分。超出得分范围的不得分。 |
| 2 | 技术方案 | 35 | 重要配置功能缺失的为无效投标；不满足★号条款要求的为无效投标；技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写，并与“招标文件技术要求”一一对应，如简单填写“响应或完全响应”将视为实质性不满足，视为投标无效。 1、设计方案要满足学校监控改造要求。完全满足（15-10分），比较满足（9-5分）基本满足（4-0分）。 2、监控平台、存储、安全、扩容、设备选型等是否与学校相关要求相符。 完全满足（20-11分），比较满足（10-6分）基本满足（5-0分）。 |
| 3 | 商务条款 | 18 | 注册资金 500万及以上（5分） ， 499万-200万（3分） ，200万以下不含200万（1分）； 黑龙江安全防范资质证书 一级（5分） 二级（3分） 三级（1分）； 黑龙江安全防范理事单位证书 理事及以上（5分） 非理事单位（2分）； 其他 ISO9001 ISO4000 ISO2800 等每一个得1分，最高3分； |
| 4 | 售后服务 | 10 | 1、对质保期提供具体服务方案、维护响应时间及技术人员安排情况进行详细说明。 优得（10-8分）良得（7-5分）中得（4-0分） |
| 5 | 业绩 | 2 | 提供投标单位与此项目类似业绩中标合同和验收报告（合同金额100万以上）一份得1分；没有或合同金额低于100万的不得分。 评分依据：提供中标合同复印件并加盖投标单位公章（不提供或无公章本项不得分）。（原件备查） |

第三章    技术参数及要求

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 参 数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外枪式摄像机 |  |  | 具有200万像素CMOS传感器。 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于45米。（公安部型式检验报告证明） 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps。（公安部型式检验报告证明） 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明） 支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。（公安部型式检验报告证明） 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明） 需具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明） ★需具有2个10M/100M自适应RJ-45网络接口。（公安部型式检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明） 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（公安部型式检验报告证明） ★最多可支持9台设备双网口串联，都能正常工作。（公安部型式检验报告证明） 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部型式检验报告证明） 可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）★要求投标单位出具产品厂家的投标授权及原厂售后服务承诺函。 | 台 | 62 | 560 | 34720 | 5号公寓16个摄像头，6号公寓46个摄像头 |
| 2 | 支架 | 国产 |  | 室外加重 | 个 | 62 | 30 | 1860 |  |
| 3 | 摄象机电源 | 国产 |  | 室外防雨 | 个 | 62 | 35 | 2170 |  |
|  | 16路NVR |  |  | ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 ★可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） ★支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签 ★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录 ★支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC ★支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 ★支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示 ★支持录像打包时间1-300分钟可设置 ★支持双码流同时录像 ★支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，录像回放的剪辑和回放截图功能 ○可设置主码流、子码流、第三码流进行录像 ○支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件 ○支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出 支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式 可支持最大接入总带宽512Mbps的16路视频图像 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能） 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 可按通道、时间方式同时检索32路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片 支持顺时针旋转270度旋转模式，也可对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 支持4个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 | 台 | 1 | 2400 | 2400 | 5号公寓监控中心 |
| 4 | 32路NVR |  |  | ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 ★可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） ★支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签 ★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录 ★支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC ★支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 ★支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示 ★支持录像打包时间1-300分钟可设置 ★支持双码流同时录像 ★支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，录像回放的剪辑和回放截图功能 ○可设置主码流、子码流、第三码流进行录像 ○支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件 ○支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出 支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能） 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 可按通道、时间方式同时检索32路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片 支持顺时针旋转270度旋转模式，也可对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 | 台 | 2 | 2870 | 5740 | 6号公寓监控中心 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 监控专用4T | 块 | 8 | 950 | 7600 |  |
| 6 | 交换机 |  |  | 1. 交换能力≥52 Gbps，包转发速率≥41Mpps 2. 配置至少24个10/100Base-TX以太网端口， 3. 支持IGMP Snooping及MLD Snooping组播协议； 4. 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持基于协议VLAN，支持基于VLAN端口隔离，支持QinQ、灵活QinQ； ★5. 支持DHCP SERVER，DHCP Snooping，DHCP Relay，DHCP Optin。 ★6. 支持IP、MAC、Port三元素灵活绑定 ★7. 为保证投标产品生产厂商规范及产品稳定度，要求厂商通过ISO9001：2008质量管理体系认证，产品通过国家强制安全认证CCC，提供认证证书复印件；★8.制造厂家需提供IAR开发环境授权证明文件（提供免费正版IAR的EWARM开发环境） | 台 | 3 | 980 | 2940 | 6号公寓监控中心 |
| 7 | 交换机 |  |  | 1. 交换能力≥52 Gbps，包转发速率≥41Mpps 2. 配置至少8个10/100Base-TX以太网端口 3. 支持IGMP Snooping及MLD Snooping组播协议； 4. 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持基于协议VLAN，支持基于VLAN端口隔离，支持QinQ、灵活QinQ； ★5. 支持DHCP SERVER，DHCP Snooping，DHCP Relay，DHCP Optin。 ★6. 支持IP、MAC、Port三元素灵活绑定 ★7. 为保证投标产品生产厂商规范及产品稳定度，要求厂商通过ISO9001：2008质量管理体系认证，产品通过国家强制安全认证CCC，提供认证证书复印件； | 台 | 2 | 260 | 520 | 5号公寓监控中心 |
| 8 | 插排 |  |  | 4*3孔 | 个 | 8 | 45 | 360 |  |
| 9 | 防水箱 |  |  | 350*600*350 | 个 | 4 | 180 | 720 |  |
| 10 | 网线 |  |  | 超5类 | 箱 | 13 | 480 | 6240 |  |
| 11 | 电源线 |  |  | RVV-2*1.5 | 米 | 3,500 | 3.8 | 13300 |  |
| 12 | PVC管 |  |  | C25 | 米 | 1,400 | 1.6 | 2240 |  |
| 13 | PVC线槽 |  |  | 60 | 米 | 1,400 | 2.7 | 3780 |  |
| 14 | 辅料 |  |  | 工具、材料运输、胶布、管接等施工辅助工具及材料 | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 15 | 人工费 |  |  |  | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 105590 |  |

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）

4、报价单位情况（表）

报价单位(公章)：                                                                       填表日期：          年   月   日

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 企业法定 代表人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 全权代表 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 职务 |  |
| 一、 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 优势 及 特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位 主要概况 | 职工 总数 | 人 |  | 管理人员 人 |  |  |  |  | 上一年 主要经 济指标 | 指标名称 |  |  | 计算单位 |  | 实际完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |  |  |  | 总产值（销售收入） |  |  | 万 元 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金 来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |  | 实现利润 |  |  | 万 元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  |  | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  | 资金 性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
|  | 占地 面积 | 平方米 |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |
| 三、主要 产品情况 | 产品名称 |  | 上年销售量 |  |  | 上年销售额 |  |  |  |  | 主 要 用 户 名 称 |  |  |  |  | 主 要 用 户 地 点 |  |  |